丰城润田食品饮料有限公司

满瓶、标签、称重在线检测设备采购项目

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二0年十一月

- 第一章 投标邀请函

丰城润田食品饮料有限公司因生产需要，需采购满瓶、标签、称重在线检测设备各一台，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：

1、丰城润田食品饮料有限公司满瓶、标签、称重在线检测设备采购与安装。

2、满瓶检测：封盖质量、灌装容量、瓶身激光码、倒瓶剔除、检测速度≥55000瓶。

3、标签检测：标签质量、倒瓶剔除、检测速度≥55000瓶。

4、满箱检测：缺瓶、超重、欠重、剔除、检测速度≥40包。

5、产品规格：550ml、瓶胚15.5g、方瓶长60.5mm、宽60.5mm、高224mm。

6、瓶口规格：30/25口。

7、贴标形式：热熔胶贴标、环标。

8、标签材质及规格：OPP、珠光膜及珍珠膜、厚度0.038mm。

9、包装及规格：膜包、550ml（6×4）24瓶、550ml（4×3）12瓶。

10、设备报价：人民币（含13%的增值税）

11、设备结算：人民币

12、投标人可参与1个包或多个包的投标。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 检测速度≥55000瓶/小时进口或国产满瓶检测设备 | 1台 | 丰城基地 |
| 02包 | 检测速度≥55000瓶/小时进口或国产标签检测设备 | 1台 | 丰城基地 |
| 03包 | 检测速度≥40包/分钟进口或国产满箱称重检测设备 | 1台 | 丰城基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2编制要求：采购范围表格中分三个标，01包为一标，02包为二标，03包为三标。

2.3投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：程小明

联系电话：0791-88113738-7216   18979140351

传    真：0791-88113741

2.4 投标文件投递时间：2020年11月6日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件邮寄递交的截止时间为：2020年11月16日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2020年11月16日10时00分（北京时间）

3.3投标文件邮寄递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分

1）报价一览表（含产品名称、规格型号及配置）

2）付款方式

3）交货期及设备安装调试期

4）企业法人营业证照（副本复印件）

5）生产、制造许可证、有关鉴定材料

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）

2、技术部分

1）供货范围及设备清单（名称、产地、品牌、型号、数量、单位）；

2）售后服务体系情况和承诺说明（质保期内、质保期后）；

3）业绩客户清单。

4）技术标准作为合同附件，未来作为设备验收标准并与价格挂钩。

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的设备范围及付款方式报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、运输、安装调试、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

2）所有投标文件均须用信封密封，商务部分和技术部分分别密封，并按上述所列顺序装订成本，商务标和技术标一式一份。商务标及技术标，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

- 第三章 设备清单及技术规范

一、满瓶检测：

①封盖质量：无盖、高盖、歪盖、支撑环缺损、防盗环断裂，防盗环缺失等；

②灌装容量：液位超上限或下限；精度±2mm

③瓶身激光打码：有无码、码缺行、码缺失、单字符缺失；

④倒瓶剔除：剔除平躺的瓶子；

⑤要求360度无死角，德国BASLER相机或同等品牌，日本COMPUTAR镜头或同等品牌。

二、标签检测：

①标签质量：无标、高标、低标、标签搭接错位、标签接头；

②倒瓶剔除：剔除平躺的瓶子；

③要求360度无死角、德国BASLER相机或同等品牌，日本COMPUTAR镜头或同等品牌。

三、称重检测：

①缺瓶、空瓶；

②在线剔除。

③称重范围≤30kg

④检测精度±30g

四、质保期：

①整机质保不少于12个月，但不限于12个月。