江西润田实业股份有限公司

昌北基地

桶装水304SUS不锈钢空桶架购置

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O二0年十二月

- 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，桶装水需采购100组SUS304不锈钢空桶架，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司昌北新厂桶装水SUS304不锈钢空桶架采购

项目地址：江西省南昌市经济技术开发区经开大道4191号

采购范围：

| 分类 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SUS304不锈钢空桶架 | 2720mm*950mm*1700mm | 100组 | 昌北桶装水 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

投递联系人：程小明

联系电话：18979140351

2.3 投标文件投递时间：2020年 12月 24日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2020年31月10日10:30时（北京时间）

3.2开标时间为：2020年 12月31日 10:30 时（北京时间）

3.3投标文件邮寄地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3.5招标只接收邮寄文件投标人不需要来我司。

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分

1）报价一览表（含产品名称、规格型号及工艺过程、税率等）；

2）付款方式；

3）交货期及货物安装调试期；

4）企业法人营业证照（副本复印件）；

5）生产、制造许可证、有关鉴定材料；

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。

2、技术部分

1）供货范围及设备清单；

2）售后服务体系情况和承诺说明（质保期内、质保期后）；

3）业绩客户清单。

4）技术标准作为合同附件，未来作为货物验收标准并与价格挂钩。

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的货物技术要求范围及付款方式报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括货物、运输、安装调试、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

2）所有投标文件均须用信封密封，商务部分和技术部分分别密封，并按上述所列顺序装订成本，商务标和技术标一式一份。商务标及技术标，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

- 设备清单及技术规范

| - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 制作技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 304SUS不锈钢空桶架 | - 2720mm*950mm*1700mm | - 组 | - 100 | - 1：每组安装4个高级橡胶轮； - 2：厚≥2mm圆管或方管，所有金属管均采用304SUS材质； - 3：截面橡胶块封边； - 4：错开可以放置140个4.5加仑空桶； - 5：采用氩弧满焊焊接，焊接处需酸洗，抛光，打磨处理； - 6：桶架结构按现场正在使用的样板制作。 |