丰城润田食品饮料有限公司

仓储笼采购项目

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二0年六月

- 第一章 投标邀请函

丰城润田食品饮料有限公司因生产需要，需采购仓储笼270个，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：丰城润田食品饮料有限公司仓储笼采购。

采购范围：

| 名称 | 规格 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓储笼 | 1050*1150*980 | 270个 | 丰城基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标。

2.2投标产品符合有关国家标准备及强制性认证。

2.3投标人必须信誉良好，近三年无市场不良记录，商业信誉良好，并具有良好的售后服务。

2.4投标人如为代理商，则需提供主要设备制造商针对本项目的唯一授权书。

2.5满足招标文件要求的其它资格条件。

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间：2020年7月2日10时00分（北京时间）

3.2开标时间：2020年7月2日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点：江西润田实业股份有限公司

地址：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

联系人：王赟

联系电话：0791-88113738-7216

传真：0791-88113741

3.4具体事宜可登陆网站www.runtian.cn查看；

3.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1、商务部分

1）报价一览表（含产品名称、规格型号及配置）

2）付款方式

3）交货期

4）企业法人营业证照（副本复印件）

5）生产、制造许可证、有关鉴定材料

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）

2、技术部分

1）供货范围；

2）售后服务体系情况和承诺说明（质保期内、质保期后）；

3）业绩客户清单。

4）技术标准作为合同附件，未来作为验收标准并与价格挂钩。

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的产品范围及付款方式报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括产品、运输、安装调试、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

2）所有投标文件均须用信封密封，并按上述所列顺序装订成本，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的产品性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时通知投标单位。

- 第三章 货物清单及技术规范

- 一.货物名称及范围：

- 仓储笼，270个可折叠。

二，主要参数：

1、仓储笼外表尺寸： 1050*1150*980，网格50*100，线径5.0±0.1。

2、工艺要求：

2.1电镀要求：采用耐腐性较强的“蓝白锌”电镀，镀层厚度8～10μ，保证盐雾测试达到24小时。

2.2碰焊要求：采用1250千瓦重型变压器，保证焊接熔入度达到10-15%，防止脱焊、虚焊。

2.3线材要求：要求至少3次拉丝，8.0mm高线拉丝成6.0mm，保证韧性和硬度。

3、详细要求说明。

3.1仓储笼要求采用Q235高线作为原材料，经冷拔成型材，再通过碰焊形成半成品网片，表面处理为镀锌。

3.2标识牌：（300*150mm）2面，焊在上前网和背网

3.3仓储笼上方防滑扣：2个

3.4脚杯要求：采用冲压件一次冲制而成。脚杯高度100mm,喷红色字体“润田”。

3.5弹簧：网片用3.8mm弹簧链接，背网点焊

3.6载重和堆叠：载重 600kg以上，可码垛3-4层

3.7容积： 0.9m3

3.8自重：42.5kg以上。

3.9可折叠后堆叠